福州大学（环保、建材）科研成果汇总

目录

福州大学简介	2-4

1、一种水性中空氟硅复合拒水透气织物整理剂及制备方法	5

2、一种阳离子型含氟丙烯酸酯织物整理剂的制备	6

3、复合型高分子絮凝剂的制备及其在印染废水处理中的应用	7

4、短程硝化-厌氧氨氧化联合脱氮工艺	8

5、水性聚合物树脂乳液	9

6、高效有机溶剂吸收剂	10

7、天然高分子基重金属离子吸附剂	11

8、印染厂污水处理技术	12

9、一种可快速建造的新型装配式混凝土框架混合节点	13

10、磺甲基化和磷羟化联用制备木质素基陶瓷添加剂的方法	14

11、一种微波辐射诱导生产的复合型陶瓷添加剂	15

12、多孔陶瓷研制方法	16

13、脂肪酸/改性蛭石复合相变储能材料	17

14、高透明耐磨超疏水SiO2涂层	18

- 福州大学简介

福州大学是国家“211工程”重点建设高校，福建省人民政府与国家教育部共建高校。创建于1958年，现已发展成为一所以工为主、理工结合，理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。

学校拥有福州旗山、怡山、铜盘和厦门集美、鼓浪屿以及泉州泉港、晋江等多个校区，占地7000余亩。办学主体位于福州地区大学新区旗山校区，现有公共用房总面积123余万平方米，运动场地14余万平方米。固定资产总值33亿余元，其中教学科研仪器设备值10亿余元。图书馆藏书322万余册，电子图书227万册。所属网络中心机房是中国教育和科研计算机网福州主节点。

学校设有19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院。现有国家重点学科1个、国家重点(培育)学科1个、省级优势学科创新平台5个、省级特色重点学科6个、省级重点学科26个;化学、工程学和材料科学3个学科进入国际ESI学科排名前1%。共有博士后流动站11个，一级学科博士点10个、二级学科博士点3个（不含一级学科覆盖），一级学科硕士点36个、二级学科硕士点7个（不含一级学科覆盖）、专业学位授权点12个(其中工程硕士专业学位授权点含23个工程领域)，本科专业78个。

学校现有教职工3170人，专任教师1996人。其中院士6人(含双聘院士5人)，国际欧亚科学院院士1人，荷兰皇家科学院院士1人，全国杰出专业技术人才1人， "973计划”项目首席科学家1人，国家各类“千人计划”人选12人，国家“万人计划”各类人选4人，“长江学者”特聘教授5人，国家教学名师1人，国家杰出青年科学基金获得者8人， “百千万人才工程”国家级人选8人，国家有突出贡献中青年专家5人，国家优秀青年科学基金获得者2人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选13人，享受国务院特殊津贴专家116人，博士生导师272余人。1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”，2支团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”，1支团队入选科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队，学校入选国家“高校国际化示范学院推进计划”和“高等学校学科创新引智计划”（“111”引智计划）。

学校现有普通本一批学生24000余人，各类博、硕士研究生10300余人。建校以来，已为国家培养了全日制博硕士研究生、本专科毕业生21余万人。学校拥有2个国家级人才培养基地、7个国家级实验教学示范中心、1个国家人才培养模式创新实验区、7个国家特色专业、3个国家级专业综合改革试点项目、6个校企合作的国家工程实践教育中心、1个国家教学团队、3门国家精品课、1门国家双语教学示范课程、3门国家级精品资源共享课、2门国家级精品视频公开课、4部国家级“十二五”规划教材，10个省级研究生教育创新基地，11个省级专业学位研究生联合培养示范基地，是教育部“卓越工程师教育培养计划”改革试点高校及教育部“国家大学生创新创业训练计划”实施高校。“十二五”以来，学校有12个专业通过省教育厅认可的国际、国家级认证。学校获省级教学成果奖19项，本科生参加各类学科竞赛获127项国际奖，1340次国家级奖。毕业生就业率连续多年保持在95%以上，学校荣获 “2014年度全国高校毕业生就业工作50强”，在第二届中国“互联网+”大学生创新创业全国总决赛中斩获2金2铜并蝉联“先进集体奖”，入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”。

学校现有1个国家大学科技园，1个国家技术转移示范机构，11个国家级、74个省部级科技创新平台、70个校企合作研发平台，其中:1个国家重点实验室，7个国家级工程研究中心，3个国家国际科技合作基地，3个教育部重点实验室，1个教育部工程研究中心。 “十二五”以来，学校获各类科技项目6252项，科研资助经费16.31亿余元，其中，对外签订技术合同超过2000项，横向合作经费实际到校超过6.55亿元。获省部级以上奖项132项，其中，国家科技三大奖3项，国家专利授权总量1902件，7046篇科技论文被三大检索收录。我校是福建省唯一一个拥有“国家大学科技园”和“国家技术转移示范机构”的高校，多次获得“全国技术市场金桥奖”“中国产学研合作促进奖”“中国产学研合作创新奖”“中国产学研合作创新成果奖”和“项目成果转化优秀组织奖”。

学校大力开展对外合作交流，与清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校、科研院所建立了良好的校际、校所协作关系，并与美、英、日、德、意、加、澳等国家和港澳台地区的140多所高校建立了校际合作关系。积极开展中外科教文化交流，是中国政府奖学金留学生接收院校，目前已面向近30个国家招收来华留学生，聘请了50余名海外专家学者长期在校任教，并建立了国内首个西方文献典籍中心一“西观藏书楼”。现有中外合作项目3个，各类学生长短期访学项目40多个，涵盖本科、硕士、博士等高等教育层次。对台交流向纵深发展，交流规模日益扩大，现为闽台合作办学国家改革试点重点项目单位。学校已成为福建省与国际及台、港、澳地区科教文化交流的一个重要窗口。

学校确立了走区域特色创业型强校之路的办学理念，正朝着创建具有若干世界一流学科、创业型特色鲜明的国际高水平大学的宏伟目标大步迈进，努力为国家和区域经济社会发展作出更大的贡献!

科技成果推介表

| 成果名称 | 一种水性中空氟硅复合拒水透气织物整理剂及制备方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 刘明华、白生杰、傅福金、刘以凡 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学环境与资源学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘明华 | 联系电话 | 13305022089 | E-mail | mhliu2000@fzu.edu.com |
| 项目概况 （100-200字） | 随着我国纺织工业的发展，人们对纺织品的要求已不再局限于传统的保温功能，而是更加注重其的拒水拒油、阻燃以及抗静电等多功能性。 在众多拒水拒油整理剂中，含氟丙烯酸酯整理剂由于成膜性好，且能赋予纺织品优异的拒水拒油性能而备受关注。此外，目前市场上的纺织品拒水整理助剂价格高昂，整理后纺织品透气性差，因此，开发一种成本低廉、效果优异的织物整理剂显得尤为重要。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 一种水性中空氟硅复合拒水透气织物整理剂及制备方法，专利公开号：CN105970628A，其特点在于乳液的Zeta电位呈负电位，且采用了先进的聚合工艺，实现了在低含氟量的情况下，且经稀释后使用也可以使整理后的纺织品具有优异的拒水拒油效果。通过降低含氟单体用量和稀释使用达到了降低成本的目的。 一种水性中空氟硅复合拒水透气织物整理剂及制备方法，其技术指标在于：1、整理纺织品时整理剂用量为50g/L；2、采用“二浸二轧”整理工艺，轧余率为80%，110℃预烘5min，165℃烘焙3min；3、整理后棉织物对水的静态接触角可达145°，对正十六烷的静态接触角可达95°；4、整理后的纺织品在水洗后经烘干即可恢复拒水拒油性能。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 一种水性中空氟硅复合拒水透气织物整理剂，适用于纺织品特别是涤纶、丙纶等面料的拒水拒油整理，涤纶、丙纶等面料在服装、箱包以及雨伞等方面应用广泛，因此，开发一种成本低且适用于涤纶、丙纶等面料的拒水拒油整理助剂，具有广阔的应用前景。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表

| 成果名称 | 一种阳离子型含氟丙烯酸酯织物整理剂的制备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 刘明华、傅福金、白生杰、薛文兴、刘以凡 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学环境与资源学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘明华 | 联系电话 | 13305022089 | E-mail | mhliu2000@fzu.edu.com |
| 项目概况 （100-200字） | 随着我国纺织工业的发展，人们对纺织品的要求已不再局限于传统的保温功能，而是更加注重其的拒水拒油、阻燃以及抗静电等多功能性。 在纺织品的拒水拒油整理中，国内外普遍采用含氟丙烯酸酯类整理剂，但目前含氟丙烯酸酯类整理剂成本较高，且稀释后对纺织品特别是棉织物的拒水拒油整理效果不佳，因此，开发一种阳离子型含氟丙烯酸酯织物整理剂以适用于棉织物的拒水拒油整理显得十分重要。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 一种阳离子型含氟丙烯酸酯织物整理剂，其特点在于乳液的Zeta电位呈正电位，且采用了先进的聚合工艺，实现了在低含氟量的情况下，且经稀释后使用也可以使整理后的纺织品具有优异的拒水拒油效果。通过降低含氟单体用量和稀释使用达到了降低成本的目的。 一种阳离子型含氟丙烯酸酯织物整理剂，其技术指标在于：1、整理纺织品时整理剂用量为20g/L；2、采用“二浸二轧”整理工艺，轧余率为80%，110℃预烘5min，165℃烘焙3min；3、整理后棉织物对水的静态接触角可达155°，对正十六烷的静态接触角可达100°。4、整理后的纺织品在水洗后经烘干即可恢复拒水拒油性能。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 一种阳离子型含氟丙烯酸酯织物整理剂，适用于纺织品特别是棉织物的拒水拒油整理，棉布料作为目前最为常用的纺织品面料，在纺织服装领域占据相当大的市场份额，因此，开发一种适用于棉织物拒水拒油整理的助剂，具有广阔的应用前景。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表（参考）

| 成果名称 | 复合型高分子絮凝剂的制备及其在印染废水处理中的应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 刘明华、黄映芳、侯淑娜、黄漂漂、郑堰日、颜爱、魏鸣、张灵敏 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学环境与资源学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘明华 | 联系电话 | 13305022089 | E-mail | mhliu2000@fzu.edu.cn |
| 项目概况 （100-200字） | 随着印染工业的迅速发展，染料废水所带来的污染问题日益严重。这类废水量大、成分复杂、难降解有机污染物含量高、色度深，目前处理难度大。本项目开发的复合型高分子絮凝剂产品是在一种季铵盐阳离子型有机高分子絮凝剂（ZL 201010561357.9）的研究开发基础上，进一步与铝盐溶液进行一定程度的水解聚合反应得到复合型高分子絮凝剂（ZL 201110120586.1）。该产品制备方法简单、工艺条件温和，成本低，采用常规设备，无“三废”排出，特别适用于高色度、高浊度、含难降解有机物的印染废水的处理。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 本项目开发的有机絮凝剂是水剂胶状，有效含固率21.5%，pH约为4.8（10g/L水溶液），电荷密度6.3 mmol/g（按干基计），特征黏度0.56dL/g。而复合型高分子絮凝剂产品外观为淡黄色液体，相对分子量为10 万～100 万，在20℃时密度为1.05～1.36g/mL，pH 值为2.0～3.5。 技术特点：（1）产品稳定性好，无毒，使用不受季节和区域限制，便于运输和储存。（2）投药量小（1.0～100mg/L），对高浓度印染废水处理效果理想，CODCr去除率 65%～88%，脱色率95%～100%；（3）污泥含水率降低40%～55%，体积减小50%～60%，便于后续处理。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本项目技术产品于2016年开始在成都3512厂等企业应用，使用效果良好，推广应用前景广阔。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表

| 成果名称 | 短程硝化-厌氧氨氧化联合脱氮工艺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 张新颖，李俊，刘福长，李宗仁，李小龙 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学环境与资源学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 张新颖 | 联系电话 | 13600812508 | E-mail | xyz_8471@163.com |
| 项目概况 （100-200字） | 对于高氨氮废水和低碳氮比（C/N）废水的处理，国内大多采用传统硝化-反硝化生物脱氮工艺，但是该工艺存在流程长、曝气量大、需要外加碳源、污泥产量高、处理效率低的缺点。将短程硝化与厌氧氨氧化相结合的自养脱氮工艺正逐渐成为生物脱氮的较优选择。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 短程硝化-厌氧氨氧化联合脱氮工艺的特点是只需将一半的氨氮氧化，相对于传统硝化反硝化脱氮工艺，节省62.5%的好氧量；由于厌氧氨氧化过程是以氨氮作为亚硝态氮电子供体，所以不需外加有机碳源；菌群生长速率慢，产泥量少。经过课题组成员多年的研究，可以使短程硝化和厌氧氨氧化及反硝化反应同在一个反应器中进行，反应过程酸碱动态互补，可减少外加碱度的投加，基建与运行费用均较低。因此，开展本项目的研究，无论从社会经济效益上，还是从总氮脱除效果上考虑，均具有较高的应用价值和技术可行性，能有效处理高氨氮和低C/N比有机废水。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 适用于高氨氮、低C/N比废水的高效脱氮处理，如合成革废水、城市生活污水等。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表（参考）

| 成果名称 | 水性聚合物树脂乳液 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 张卫英、李晓 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学石油化工学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 张卫英 | 联系电话 | 13489960916 | E-mail | wyzhang@fzu.edu.cn |
| 项目概况 （100-200字） | 溶剂型聚合物树脂产品以其优越的性能，广泛应用于涂料、胶黏剂等领域，但有机溶剂（VOC）挥发会造成严重环境污染。随着社会环保意识的增强，环保标准不断提高，国家对VOC的限制日趋严格。水性聚合物树脂以水取代传统的有机溶剂，可以大大降低乃至最终完全消除产品生产、使用过程中VOC的排放。本项目利用新型合成技术制备了系列丙烯酸酯超微乳液和高固含量水性聚氨酯乳液，综合性能良好，节能环保。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 聚合物乳液的粒径通常在200~500nm，超微乳液的粒子则一般小于100nm，但传统超微乳液的乳化剂用量高（通常大于10%）、固含量低（通常低于10%）。本项目利用新型合成技术制备了乳化剂用量低（<5%）、固含量高（>30%）的丙烯酸酯超微乳液，改善了聚合物乳液的成膜性和渗透性。 水性聚氨酯的固含量通常较低（20-30%），本项目研制出一种固含量达到35-40%的水性聚氨酯乳液，乳液平均粒径在100nm左右，存储稳定。同时，本项目以丙烯酸酯对聚氨酯进行改性，制备出固含量达50%以上的高固含量改性聚氨酯乳液（PUA），其兼有聚氨酯和聚丙烯酸酯的优点，且性价比更高。已授权发明专利1件。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本项目研制的丙烯酸酯超微乳液具有良好的耐候性、耐腐蚀性和粘合性，并有效提高了渗透性和成膜性，可应用于涂料、粘合剂、织物处理剂等领域。高固含量水性聚氨酯乳液不仅具有溶剂型聚氨酯产品的优良性能，而且具有不燃、气味小、不污染环境、节能环保、操作加工方便等特点，在建筑、家具、皮革、纺织、汽车、印刷等行业具有广阔的应用前景。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表（参考）

| 成果名称 | 高效有机溶剂吸收剂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 张卫英、李晓 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学石油化工学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 张卫英 | 联系电话 | 13489960916 | E-mail | wyzhang@fzu.edu.cn |
| 项目概况 （100-200字） | 传统溶剂吸收材料（如木棉、无纺布等）的吸收量小，保持性差，而且同时吸水，不适于水环境中有机溶剂的处理。本项目研制的高效有机溶剂吸收剂是一种新型功能高分子材料，对有机溶剂具有吸收容量大、吸收速度快、吸油不吸水、受压不泄漏等特点，吸收后解吸再生方便，不但可以替代传统吸收材料，而且适于处理、回收水环境中的有机溶剂，也可用于吸收有机废气，促进VOC的防治。本项目成果已授权3件发明专利。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 1）对苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、四氢呋喃等有机溶剂的吸收率大于吸收剂自重的15倍，对氯仿、三氯乙烯等含氯有机溶剂的吸收率大于吸收剂自重的30倍； 2）吸收后不泄漏，3000rpm下离心保持率大于95％； 3）对水面有机溶剂的吸收速度快，条件适宜时20min内可吸收完毕； 4）吸油不吸水； 5）吸收溶剂后可解吸再生重复利用，并回收溶剂。 在前述基础上发展的负载型有机溶剂吸收剂兼具载体材料和高效溶剂吸收剂的特点，机械强度较高且吸收后不会发生显著变形，在柱或者塔设备中装填使用方便。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本吸收剂作为一种新型高效环保材料，可在治理水环境有机溶剂污染、处理含有机溶剂工业废水废液以及有机溶剂泄漏等方面发挥重要作用，也可用于VOC有机废气的吸收，同时利用其缓释性能还可进一步制成各种精细化学产品，用途广泛。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表（参考）

| 成果名称 | 天然高分子基重金属离子吸附剂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 李晓、张卫英 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学石油化工学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 张卫英 | 联系电话 | 13489960916 | E-mail | wyzhang@fzu.edu.cn |
| 项目概况 （100-200字） | 随着采矿、冶金、电镀、电池、化工等产业的发展，水环境重金属污染问题逐渐暴露，发展重金属废水防治与资源化利用新技术受到全世界的高度关注。处理水环境中重金属污染物的常用方法很多，吸附法因操作简单、投资费用少、处理效果好而备受重视。天然高分子材料来源广泛，且不会造成二次污染，以天然高分子为原料制备新型的重金属吸附材料是一个重要发展方向。但天然高分子材料在水环境中的易流失、难回收，且对重金属离子的吸附选择性差。本项目制备出具有选择识别性的天然高分子基重金属离子吸附剂，且易回收利用。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 本项目将不同性质的天然高分子有机复合成球，结合分子印迹思想，并进行硬化处理，制备出具有选择识别性的球型天然高分子复合重金属离子吸附剂，对重金属离子Pb2+、Cu2+的吸附容量分别可达200mg/g、90mg/g以上，而且稳定性好，易回收利用，有效克服了传统天然高分子材料的缺点，具有产业化应用前景。 此外，本项目还以魔芋葡甘聚糖（KGM）为原料，通过与不同烯类单体进行接枝共聚，并在共聚的基础上加入无机粒子进行增强，制备了KGM基水凝胶，该水凝胶对Cu2+的最大吸附量可达90mg/g。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本项目研究开发的新型吸附材料能从复杂水环境中选择性吸附目标重金属离子，主要用于水环境中重金属的吸附、分离与回收，对于有效控制水环境的重金属污染、改善水质、回收金属资源具有重要作用。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

印染厂污水处理技术

根据近期对福建省现有印染厂污水处理设施的调研与部分厂的改造发现，未经改造的均为淘汰设备与老工艺不能满足现有国家行业排放标准；部分经改造过的只是治标不治本，工艺与设备乱套用，造成操作过于繁锁，运行成本过高不能连续长期运行。同时存在关键的问题已没有用于再扩建的土地只能在原有设施上加以改进，使用本技术可以解决此类问题。

本技术利用矿物质提炼而成的一种高效净水剂，此净水剂同时具备物理与生物的特性，针对该净水剂的使用特点本技术发明了二大类专用设备（预处理物理专用设备与生物训化着床设备）使该净水剂的使用效果发挥至极致。

1、预处理物理专用设备：利用该高效净水剂强大的絮凝、吸附能力（每克2.5亿个微孔）而发明的，运行过程中专用设备的内部结构与经过精确控制在专用设备中间自然形成纳米微孔超级过滤吸附层（1m左右）作为水处理工艺的前级预处理段。

2、生物训化着床设备：利用该高效净水剂超大的比表面积（每克60m2的比表面积）而发明的，专门用于生化处理中真培养细菌的着床，无需传统处理工艺中的填料作为细菌的载体且无活性污泥的流失只是内部循环就行。

综上所述：本技术所发明的两类专用水处理设备操作简单，等同条件下使用本技术设备体型较小，总投资减少30~40%，处理成本降低30~40%，产生的污泥量减少40%以上。

联系人: 福州大学土木工程学院  郑则群13600884453

科技成果推介表

| 成果名称 | 一种可快速建造的新型装配式混凝土框架混合节点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 陈伟宏 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学 |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈伟宏 | 联系电话 | 13720824126 | E-mail | chenweihong1980 @163.com |
| 项目概况 （100-200字） | 依托福建省科技厅产学研项目“全装配混凝土框架梁柱节点关键技术研究”（编号：2016Y0061），通过5个足尺梁柱节点的拟静力试验，研究了装配式混凝土（简称PC）框架结构在地震作用下的破坏机理、抗震性能与破坏模式等。发现PC结构的延性弱于现浇结构，强震作用下“强柱弱梁”的柱端灌浆面断裂。针对这种情况，提出一种抗震性能好且可快速建造的新型节点，相关成果已申请并获得专利3项。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 节点做法为：预制柱预留梁纵筋及预应力筋孔道，预埋高强螺栓于梁端相应位置，在节点部位与角钢发生直接接触的位置埋设铅铜耗能合金垫板。柱和梁通过梁顶（底）耗能角钢及高强螺栓锁紧连接，角钢与螺栓起到定位、固定及承受施工荷载作用，铅铜合金垫板在之后起到耗能与防止混凝土局部压坏的作用。完成前述工作后，进行梁筋套筒灌浆作业，待灌浆料达到预定强度后张拉预应力筋并锚固，完成节点的安装。 本成果的技术特点： 1、施工速度快。 2、模板、脚手架用量少。 3、节点为刚接。 4、结构耗能能力强，具有自复位能力。 4、震后易修复。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本成果适用于PC框架结构，特别是有快速建造要求的多层PC框架结构。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

- E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表（参考）

| 成果名称 | 磺甲基化和磷羟化联用制备木质素基陶瓷添加剂的方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 刘明华；刘志鹏；吴宜锴；陈珍喜；蔡明亮 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学环境与资源学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘明华 | 联系电话 | 13305022089 | E-mail | mhliu2000@fzu.edu.cn |
| 项目概况 （100-200字） | 在陶瓷工业中，高分子类的增强剂分子量较大，结构链较长，会将泥浆中各种微细的原料颗粒聚集在一起，使泥浆的流动性变差；而陶瓷生产常用的一些分散剂，只能起提高陶瓷浆料流动性的作用对坯体的强度基本影响。针对上述问题，本项目提供一种磺甲基化和磷羟化联用制备木质素基陶瓷添加剂的方法，产品能够同时具有分散和增强的作用。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 磺甲基化和磷羟化联用制备木质素基陶瓷添加剂的方法（ZL 200810070589.7） 技术特点：以木质素为原料，采用氧化、磺甲基化、磷羟化的工艺制备木质素基陶瓷添加剂；该制备工艺简单、条件温和，采用常规设备、生产成本低，是一种绿色环保型的生产工艺。 技术指标：制备得到的木质素基陶瓷添加剂为黑褐色液体，pH值为9~13，其重均分子量Mw为4000~100000，数均分子量Mn为2000~50000，25℃时密度为1.08~1.45g/mL，通过喷雾干燥即得棕褐色固体粉剂。当添加剂用量为0.5%时，陶瓷浆料的流出时间为18s，黏度降至129mPa·s，抗折强度为1.36MPa。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本项目已经通过中试，可以广泛应用于陶瓷行业中各种陶瓷产品的生产，可以有效提高陶瓷浆料的分散性，降低喷雾干燥的能耗，同时显著提高坯体的强度，减薄坯体厚度，从而实现节约资源、降低能耗，符合国家发展节能环保及可持续发展的战略，具有广阔的应用和推广前景。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

科技成果推介表（参考）

| 成果名称 | 一种微波辐射诱导生产的复合型陶瓷添加剂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果完成人 | 刘明华；吴宜锴；刘志鹏；陈珍喜；蔡明亮 |  |  |  |  |
| 成果完成单位 | 福州大学环境与资源学院 |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘明华 | 联系电话 | 13305022089 | E-mail | mhliu2000@fzu.edu.cn |
| 项目概况 （100-200字） | 目前我国陶瓷添加剂的生产中存在制备工艺复杂，反应时间长、能耗消耗大、污染严重等问题，且所生产的陶瓷添加剂功能较单一，成本高。针对以上问题，本项目提供一种微波辐射诱导生产的复合型陶瓷添加剂及其方法，该产品具备良好分散性能的同时，还可以大幅度提高陶瓷生坯的强度。 |  |  |  |  |
| 技术特点 或技术指标 （200-300字） | 一种微波辐射诱导生产的复合型陶瓷添加剂已经获得国家发明专利， ZL 201210390668.2。 技术特点：以木质素磺酸盐为原料，采用羟甲基化、酯化、微波辐射诱导工艺制备微波辐射诱导生产复合型陶瓷添加剂。生产工艺简单可靠，条件温和，反应时间短，反应速率快，生产成本低，是一种绿色环保型、无污染清洁化生产工艺。 技术指标：制备得到的复合型陶瓷添加剂为咖啡色固体粉剂，pH值为10~11.5，其重均分子量Mw为4000~100000，数均分子量Mn为2000~50000，25℃时密度为1.05~1.37g/mL，含水率为1.5~7.0%。当掺量为0.5%时，陶瓷浆料比重为1.667，流出时间为15s，生坯抗折强度为1.444MPa，强度提高62.8%。 |  |  |  |  |
| 应用领域、应用情况或推广前景 | 本项目可以广泛应用于各种陶瓷产品的生产，特别是在建筑陶瓷生产过程中的应用。随着国家对陶瓷行业节能减排的重视及城镇化进程加快对陶瓷产品的大量需求，本项目生产的复合陶瓷添加剂具有广阔的应用前景。 |  |  |  |  |

福州大学联系人：陈建辉       联系电话：13599042501、22865024

E-mail：1054804665@qq.com

地址：福州大学新校区行政北楼东328室  科技开发部

- 多孔陶瓷研制方法

采用硅灰粉尘、硅藻土或其他原料研制开口气孔率和负载率高的多孔陶瓷，酚醛树脂和煤沥青等炭的前驱体经真空浸渍、氧化气氛埋烧负载于基体上，再经活化等工艺研制出各种形状尺寸的活性炭陶瓷产品；或者利用生硅藻土的塑性，与活性炭直接混合成型，经低温烧结制备活性炭陶瓷；还可在此基础上研制活性氧化铝复合活性炭新材料。

以上产品兼具多孔陶瓷优良的化学及体积稳定性和活性炭高比表面、强吸附性的优点，可广泛应用于居家及各种工业场合。

成果完成人：于岩

联系电话：18960879111

脂肪酸/改性蛭石复合相变储能材料

相变储能材料又称为潜热储存材料，是一种通过相变潜热达到能量存储、转换和有效利用的材料，在太阳能利用、建筑节能、纺织品和航天航空等领域都有较好的应有前景。膨胀蛭石是一种自然界产出的层状硅酸盐矿物材料，具有质轻、高孔隙率、比表面积大、吸附性能强、廉价易得等特点，因此被广泛用作建筑物的隔音、保温材料。

本项目首先将蛭石负载纳米TiO2、Al2O3、碳等高热导率材料，然后活化处理提高吸附性能，通过真空浸渍吸附法制得脂肪酸/改性蛭石复合相变储能材料。该类材料不仅具有高的导热系数（0.580～0.742 W·m-l·K-l）和相变焓值（86.4～146.8 J/g），且循环使用中不泄漏，热稳定性好，制备方法简单、成本低廉、节能环保。复合相变材料的相变温度可通过脂肪酸的种类和质量比在 21～66℃进行调整控制，可应用于建筑物、热水器的调温节能。

高透明耐磨超疏水SiO2涂层

本项目提供一种制备高透明耐磨超疏水涂层的简易方法。将溶胶-凝胶法制备的表面改性纳米二氧化硅粉体分散在无水乙醇中得到超疏水涂层溶液。在石材、金属、玻璃等基材表面先涂覆活性稀释剂改性的E-51环氧树脂胶液，室温静置1~2h后再刷涂超疏水涂层溶液，得到高透明耐磨超疏水涂层。所述超疏水涂层与水的接触角为165°~175°，滚动角为2~5°，涂层玻璃在500~650nm的透光率大于84%，在2500Pa的压强下沿直线在320目的砂纸上摩擦1000cm后涂层与水的接触角大于90°。本项目所述的涂层制备方法简单、环保、成本低，适合玻璃、石材、陶瓷、木材、金属等材质的表面，应用前景广阔。